Детские противогазы типа ПДФ-7 — измерение по высоте лица от подглазья до подбородка.

| Высота лица, мм | Требуемый размер |
| --- | --- |
| До 78 | 1 |
| 79-87 | 2 |
| 88-95 | 3 |
| 96-103 | 4 |

Для детей, у которых высота лица больше 103 мм, подбирают лицевые части противогазов ШМ-62. Измерения делаются как для взрослых.

Помните! Защищает только правильно подобранный противогаз

Единый телефон службы спасения 112

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

ПАМЯТКА

Средства индивидуальной защиты

Уфа 2015

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты предохраняют от попадания внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

Они подразделяются на средства индивидуально защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, противопыльные тканевые и ватно-марлевые повязки) и средства защиты кожи (защитная одежда, подручные средства защиты).

Если у вас отсутствуют средства индивидуальной защиты, необходимо прибыть на пункт выдачи средств индивидуальной защиты и получить их.

Выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствующем порядке, согласно графикам и правилам работы пунктов выдачи СИЗ.

Неработающему населению необходимо прибыть в домоуправление по месту прописки, где также как и на предприятиях будет развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты.

Основным средством защиты органов дыхания, глаз и лица от различных АХОВ является противогаз, он состоит из лицевой части и фильтропоглащающей коробки.

Решающее значение для защиты от АХОВ имеет правильный подбор размера лицевой части противогаза.

Подбор противогаза

Рост лицевой части противогаза определяется:

Противогазы для взрослых типа ГП-5, ГП-7 — по измеренной окружности головы (измерение производится через макушку головы и подбородок с помощью матерчатого швейного сантиметра).

| Результаты измерений, см | Требуемый размер |
| --- | --- |
| До 63,0 | 0 |
| 63,5-65,5 | 1 |
| 66,0-68,0 | 2 |
| 68,5-70,5 | 3 |
| 71,0 и более | 4 |